2024年黑龙江省职业教育春季高考

轮机维护与管理专业技能操作考试大纲

一、考试依据

1.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《中等职业学校专业教学标准（试行）》，2017年8月26日发布。

2.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《职业教育专业目录（2021年修订）》；职业教育专业简介（2022年修订）。

3.参照国际海事组织《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》2010 年修正案。

4.中华人民共和国海事局《中华人民共和国船员培训管理规则》（2009年修订）。

5.中华人民共和国海事局《中华人民共和国海船船员适任考试、评估和发证规则》（2017年修正）。

6.轮机维护与管理专业对口涵盖专业范围，如表1所示。

表1 轮机维护与管理专业对口涵盖专业范围

| 中等职业教育相关专业 | 接续高职专科相关专业 | 接续高职本科专业 接续普通本科专业 |
| --- | --- | --- |
| 轮机维护与管理700303 | 轮机工程技术500303 船舶电子电气技术500308 船舶检验500309 船舶工程技术460501 船舶动力工程技术460502 船舶电气工程技术460503 船舶智能焊接技术460504 船舶舾装工程技术460505 机械设计与制造460101 机械制造及自动化460104 | 船舶智能制造技术260501 船舶动力工程技术260502 船舶电气工程技术260503 轮机工程技术300303 机械设计制造及自动化260101 电气工程及自动化260302 |

二、考试方式

2024年黑龙江省职业教育春季高考轮机维护与管理专业技能考试为实际操作考试方式，考试总分为200分，实操项目随机抽取，考试时间为15分钟。

三、考试范围和要求

以中等职业教育毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、应用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，将专业知识融入技能操作考试内容。

技能模块1  离心泵的拆装、检查

1.知识与技能

（1）了解离心泵的组成。

（2）能够正确的选取和使用拆装工具。

（3）掌握离心泵拆装程序。

（4）掌握拆装工艺，了解技术规范。

（5）能对主要零部件进行外部检查。

2.设备与材料

（1）船用离心泵。

（2）拉马、铜棒、扳手、锤子。

（3）垫板、手套、记号笔等。

3.操作规范要求

（1）正确使用工具拉出法兰盘（联轴节）顶出泵盖，打开保险，旋出锁紧螺母。

（2）拉出叶轮并检查。

（3）机械轴封的拆装检查，必要时更新。

（4）取出泵轴压盖、拉出泵轴。

（5）装复时按相反顺序进行装复，并盘车检查。

（6）清理现场，工具收妥。

技能模块2  齿轮泵的拆装、检查

1.知识与技能

（1）了解齿轮泵的结构。

（2）能够正确的选取和使用拆装工具。

（3）会用压铅丝法测间隙。

（4）会判断齿轮泵的吸排油口。

（5）能根据测量结果判断出是否需要更换部件。

（6）掌握齿轮泵拆装程序。

2.设备与材料

（1）船用齿轮泵。

（2）内六角扳手等工具。

（3）螺旋测微器。

（4）铅丝，塞尺。

（5）黄油，标记笔。

3.操作规范要求

（1）齿轮泵拆装之前的准备工作。

（2）正确选用拆装工具，用拉马拆下联轴节，用顶头顶松泵壳后拆下泵壳。

（3）轴、轴承和轴封的拆装及检查更换（骨架油封）（正确选用拆装工具和方法）。

（4）按要求对齿轮泵安装。

（5）清理现场，工具收妥。

技能模块3  辅锅炉的点火操作

1.知识与技能

（1）掌握锅炉的工作原理及点火操作程序。

（2）了解锅炉的给水系统、蒸汽系统、凝水系统、排污系统。

（3）会观察水位表，并会冲洗水位表。

（4）清楚锅炉各个阀件开关位置是否正确。

（5）能正确打开锅炉顶部的空气阀、并会选用轻柴油手动点火。

2.设备与材料

锅炉模拟器。

3.操作规范要求

（1）检查给水系统、蒸汽系统、凝水系统、排污系统，并使其处于正常工作状态。

（2）给水泵试运转正常。

（3）检查燃油系统及设备，并使其处于工作状态，油泵试运转正常。

（4）检查供风系统，开启风机试运转正常。

（5）检查自动调节报警系统无缺陷。

（6）检查并试验安全阀强开装置。

（7）检查水位表，关闭冲洗阀，开启通汽和通水阀。

（8）启动给水泵给水，关闭供汽阀。

（9）打开锅炉顶部的空气阀，冷炉时应用轻柴油进行启动，将开关选在“手动”位置，启动锅炉。

技能模块4  分油机的拆装和清洗

1.知识与技能

（1）掌握分油机的结构。

（2）会分离筒及其附件的拆装与检修。

（3）会分离片的拆装与清洗。

（4）掌握滑动圈和分流圈的拆装与检修。

（5）会配水盘、导水座的拆装与检修。

（6）熟练掌握分油机的安装。

（7）注意拆装螺丝的方向。

2.设备与材料

（1）船用分油机。

（2）浮动环拆卸工具，比重环锁紧螺母拆卸工具。

（3）分离筒提升工具，锁紧环拆卸等专用工具。

3.操作规范要求

（1）准备好专用工具。

（2）对不同类型的分油机进行正确拆卸。

（3）正确拆卸比重环、分离筒。

（4）分离盘的正确清洗。

（5）按拆卸相反顺序进行安装。

（6）安装分油机的各部件安装。

（7）清洁现场，整理并放妥工具。

技能模块5  活塞式空气压缩机操作与管理

1.知识与技能

（1）了解空气压缩机的原理。

（2）掌握空气压缩机的启动方法。

（3）知道空气压缩机的卸载方式。

（4）知道空气瓶主阀要打开。

（5）了解空压机的运行中的管理要点。

2.设备与材料

（1）船用空气压缩机。

（2）空气瓶。

3.操作规范要求

（1）检查空气瓶压力，检查电站负载裕量。

（2）曲轴箱油位检查，冷却水系统的检查并启用。

（3）正确操作卸载阀，空气瓶进气阀，手动盘车检查。

（4）手动关闭卸载阀进行正常供气，调节滴油杯滴油速率。

（5）常规工况及外观检查，定期放残。

（6）冷却及润滑情况检查。

技能模块6  柴油机汽缸盖拆装检查，正确安装

1.知识与技能

（1）掌握气缸的组成。

（2）正确完成拆卸气缸盖、检查工作，掌握装配的要点，安装到位。

（3）能对气缸盖裂纹的检测。

（4）能注意拆装安全和摆放。

（5）能对螺丝、螺母拆卸规范。

（6）正确选取拆装工具。

2.设备与材料

（1）6135四冲程柴油机总成。

（2）拆装专用工具、通用工具。

（3）垫板、支架、手套、工作服。

3.操作规范要求

（1）能正确进行吊装工具及起重设备安全检查，专用工具、常用工具及需更换的备件物料准备，燃油、冷却水及空气等各系统的隔离。

（2）能正确拆除缸头附件，做好拆开管口和螺纹的保护工作；缸头螺母放松与拆去，安装起吊工具。

（3）清洁气缸盖与缸体的密封面，缓慢地把气缸盖落座在缸体上。

（4）检查气缸盖裂纹。

（5）安装气缸盖螺母及缸头附件，螺母拧紧次序及分次拧紧力矩符合说明书要求。

（6）清洁现场，整理并放妥工具。

技能模块7  进排气阀机构的拆装与检查、气阀的研磨密封面检查

1.知识与技能

（1）熟悉气阀机构的拆装与检查、气阀的研磨与密封面检查、气阀间隙与气阀定时的测量与调整。

（2）正确完成拆装、检查、研磨、测量与调整。

（3）正确使用专用拆装工具。

（4）注意拆装安全和摆放。

（5）完成正确的记录。

2.设备与材料

（1）进排气阀总成。

（2）专用气阀拆装工具、通用工具。

（3）轻柴油、木板垫板、辅助工具。

3.操作规范要求

（1）缸盖正置，将气阀阀盘低部垫牢，将气阀拆装工具置于气阀弹簧承盘上平面，压下气阀弹簧，露出阀杆上端的锁块，用螺丝刀将锁块拔出，慢慢抬起拆装工具。

（2）按顺序取出转阀机构（若有）、弹簧承盘及内外弹簧，侧置缸盖，取出气阀按顺序取出转阀机构（若有）、弹簧承盘及内外弹簧，侧置缸盖，取出气阀装配时可按拆卸的反顺序进行，但应注意零件的清洁和给予充分的润滑。

（3）研磨前将气缸盖、气道、气阀导管、阀座处清洁干净。

（4）研磨程序及研磨砂选用正确（粗砂﹣﹣细砂﹣﹣滑油），研磨前，阀杆及其导管内部要清洁并加油润滑。

（5）密封性检查，能正确使用铅笔线法或煤油渗透法做有效地检验。

技能模块8  喷油器的拆装与检修、启阀压力的检查与调节

1.知识与技能

（1）喷油器的拆装工具的使用。

（2）熟练正确完成喷油器的拆装。

（3）掌握喷油器启阀压力泵验和调节。

（4）启阀压力的检查、调整。

（5）从气缸盖上正确拆装喷油器。

（6）装好喷油器进行雾化试验，调整启阀压力（调节，锁紧，复查），无滴油现象。

2.设备与材料

（1）四冲程6135机的喷油器总成、雾化实验台。

（2）专用工具和通用工具。

（3）柴油，辅助设备。

3.操作规范要求

（1）喷油器分解前做好喷油器外表面的清洁。

（2）依次解体喷油器、喷油器组装：按顺序装配各相关零件。

（3）拆下的零件整齐放在干净的油盘中。

（4）针阀偶件清洁。

（5）按顺序装配各相关零件，装好喷油器进行雾化试验，调整启阀压力（调节，锁紧，复查），无滴油现象。

（6）检查喷油器，松开调节螺钉的锁紧螺母，泵油放气。

技能模块9  活塞的吊出检查

1.知识与技能

（1）掌握起吊活塞的飞轮位置和连杆位置。

（2）正确使用专业工具和通用工具。

（3）正确拆卸连杆螺栓和注意做标记，对活塞组件的清洁。

（4）取出活塞环并进行测量。

（5）天地间隙的测量方法、活塞椭圆度的测量、活塞裂纹的检查、连杆大端轴瓦检查。

（6）装复活塞的顺序。

2.设备与材料

（1）专业工具和通用工具。

（2）盘车设备、柴油机机体和活塞连杆总成。

（3）木板、支架等辅助设备。

3.操作规范要求

（1）吊装工具及起重设备安全检查。

（2）起吊前检查是否有未拆的部件，先低速绷紧吊索后摇晃吊索，确认牢固已松动后缓慢起吊。

（3）正确使用盘车工具，正确使用拆装连杆螺栓工具。

（4）正确做标记，正确测量活塞的天地间隙、活塞椭圆度、连杆大端轴瓦检查。

（5）正确检查活塞裂纹及清洁。

（6）正确装复活塞总成并工具复位。

技能模块10  船舶同步发电机组起动、并车、负荷转移、解列

1.知识与技能

（1）正确使用实物主配电板或电站模拟器。

（2）正确使发电机手动单机运行，主配电板及配电系统处于正常工作状态。

（3）正确地手动起动待并发电机组，待电压、频率正常后进行手动准同步并车，成功后进行均匀分配负荷的操作。

（4）正确调节发电机组的油门。

（5）考生能够及时发现机组处于轻载状态，手动调节并联运行发电机组的油门，完成负荷转移和解列操作，待已解列机组空载运行适当时间后将其手动停车。

（6）是否将解列机组的负荷减少至单机额定功率的5%以下后，才按下分闸按钮避免逆功率。

2.设备与材料

实际电站或电站模拟器。

3.操作规范要求

（1）检查并完成待并发电机的起动准备工作；

（2）在满足起动条件（READY FOR START灯亮）后起动待并发电机，及时观察起压、建压过程；确认电压、频率正常打开同步表开关，选择待并机；根据同步表（也可借助于同步指示灯）的转向、转速，通过调速开关适当调整待并机的油门；在同步表转至同步点前适当角度果断合闸，然后关闭同步表。能通过调速开关的操作，使待并机加载、原带载机减载，实现负荷的转移及均匀分配。

（3）上述过程中要保持电网频率稳定，不发生逆功率。打开同步表开关，选择待并机，合理选择单手或双手调节两台机组的油门，使一台机组加载、另一台机组减载，实现负荷的转移及均匀分配，调节过程中，能保持电网频率稳定，不发生逆功率。

（4）功率分配及频率误差在允许范围内（如ΔP≤5%Pe，Δf≤0.2Hz）。

（5）卸载一台机组，加载另一台机组，调节方向正确；在减载机负载低于一定数值（如P≤5%Pe）后，按下分闸按钮；观察运行机组，调整频率至额定值。调节过程中应尽量保持电网频率稳定，不发生逆功率。

（6）在已解列机组空载运行适当时间后，按下停止按钮，确认机组停机，停机后机组进入备用行列。

四、考核项目及权重

结合考试范围给定2024年考核项目及权重，如表2所示。

表2  2024年考核项目及权重

| 考核项目 | 考核时间 | 考核内容 | 权重 |  | 器材设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心泵的拆装、检查 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.船用离心泵 2.拉马、铜棒、扳手、锤子 3.垫板、棉纱、手套、记号笔等 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.工具的正确使用 | 20 |  |  |
|  |  | 4.能正确拆卸法兰盘、泵盖 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确使用拉马工具 | 10 |  |  |
|  |  | 6.对叶轮的正确检查 | 20 |  |  |
|  |  | 7.机械密封装置或填料密封装置的正确拆卸 | 30 |  |  |
|  |  | 8.正确掌握离心泵的轴和轴承的拆装步骤和要求 | 40 |  |  |
|  |  | 9.掌握组装好后的检查和试车 | 10 |  |  |
|  |  | 10.能清洁工具并收妥 | 10 |  |  |
| 齿轮泵的拆装、检查 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.船用齿轮泵 2.内六角扳手 3.螺旋测微器 4.铅丝、塞尺 5.黄油 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.选用合适的拆卸工具 | 20 |  |  |
|  |  | 4.能正确拆卸泵壳 | 40 |  |  |
|  |  | 5.能正确掌握轴、轴承的拆装 | 40 |  |  |
|  |  | 6.掌握更换骨架油封的方法 | 30 |  |  |
|  |  | 7.能正确安装齿轮泵 | 40 |  |  |
|  |  | 8.能清洁工具并收妥 | 10 |  |  |
| 辅锅炉的点火操作 | 15min | 1.能正确判断燃油系统及设备的正常工作状态 | 30 | 200 | 锅炉模拟器 |
|  |  | 2.能明确油泵、风机处于正常状态 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确检查报警系统，并无缺陷 | 20 |  |  |
|  |  | 4.熟悉安全阀的强开装置 | 20 |  |  |
|  |  | 5.能掌握水位表的正确位置 | 30 |  |  |
|  |  | 6.正确判断各机电设备的工作是否正常、各阀件开关位置是否正确、电力和气源供应是否正常 | 40 |  |  |
|  |  | 7.能正确打开锅炉顶部的空气阀、冷炉能正确打开锅炉顶部的空气阀、冷炉时应用轻柴油进行启动、将调制开关选在“手动”位置，启动锅炉 | 40 |  |  |
| 分油机的拆装和清洗 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.船用分油机 2.浮动环拆卸工具、比重环锁紧螺母拆卸工具 3.分离筒提升工具、锁紧环拆卸工具 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.专用工具的正确使用 | 20 |  |  |
|  |  | 4.正确拆卸比重环、分离筒 | 50 |  |  |
|  |  | 5.熟悉分离盘的正确清洗 | 40 |  |  |
|  |  | 6.了解密封件的作用 | 20 |  |  |
|  |  | 7.能正确的按拆卸相反顺序进行安装，看清标记 | 40 |  |  |
|  |  | 8.工具清洁放妥 | 10 |  |  |
| 活塞式空气压缩机操作与管理 | 15min | 1.检查空气瓶压力 | 10 | 200 | 活塞式空气压缩机 |
|  |  | 2.检查电站负载是否有足够裕量，不足应及时发电并网 | 10 |  |  |
|  |  | 3.曲轴箱油位检查，滴油杯油位检查 | 20 |  |  |
|  |  | 4.启动前开启冷却水进出口阀，(启动水泵)确认循环正常 | 20 |  |  |
|  |  | 5.打开卸载阀，空气瓶进气阀，盘车确认运行无阻碍后起动 | 30 |  |  |
|  |  | 6.等电机转速正常关闭卸载阀进行正常供气 | 30 |  |  |
|  |  | 7.正确调节滴油杯滴油速率 | 30 |  |  |
|  |  | 8.观察是否有异常振动和噪音，观察进气速率是否正常 | 20 |  |  |
|  |  | 9.定期放残；冷却及润滑情况检查细致，参数准确 | 30 |  |  |
| 柴油机汽缸盖拆装检查，正确安装 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.6135四冲程发动机 2.专用扳手工具 3.木板、垫板、辅助设备 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确使用工具 | 20 |  |  |
|  |  | 4.拆卸螺丝正确 | 30 |  |  |
|  |  | 5拆卸气缸盖正确 | 10 |  |  |
|  |  | 6.气缸盖的检查 | 40 |  |  |
|  |  | 7.气缸盖的装复 | 30 |  |  |
|  |  | 8.螺丝装复 | 30 |  |  |
|  |  | 9.装复后工具摆放 | 10 |  |  |
|  |  | 10.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
| 进排气阀机构的拆装与检查、气阀的研磨密封面检查 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | - 进排气阀总成 2.专用工具 3.木板、垫板、轻柴油等辅助设备 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确使用工具 | 20 |  |  |
|  |  | 4.拆卸气阀 | 30 |  |  |
|  |  | 5.按顺序取出零部件并清洁 | 10 |  |  |
|  |  | 6.研磨前的清洁 | 50 |  |  |
|  |  | 7.研磨操作流程 | 30 |  |  |
|  |  | 8.密封性检查能正确使用铅笔线法或煤油渗透法做有效地检验 | 30 |  |  |
|  |  | 9.装复后工具摆放 | 10 |  |  |
| 喷油器的解体、清洁检查与装复压力实验 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.喷油器总成 2.专用工具、通用工具 3.轻柴油等辅助设备 4.雾化压力实验台 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确使用专用工具 | 20 |  |  |
|  |  | 4.拆卸喷油器 | 30 |  |  |
|  |  | 5.按顺序取出零部件并清洁 | 10 |  |  |
|  |  | 6.针阀偶件清洁 | 20 |  |  |
|  |  | 7.喷油器组装：按顺序装配各相关零件 | 30 |  |  |
|  |  | 8.装好喷油器进行雾化试验，调整启阀压力（调节，锁紧，复查），无滴油现象 | 50 |  |  |
|  |  | 9.检查喷油器，松开调节螺钉的锁紧螺母，泵油放气 | 10 |  |  |
|  |  | 10.装复后工具的摆放 | 10 |  |  |
| 活塞的吊出检查 | 15min | 1.准备工作 | 10 | 200 | 1.活塞组件总成 2.拆卸专用工具、通用工具 3.木板等辅助设备 4.马克笔清洁工具、测量工具、盘车工具 |
|  |  | 2.穿工作服，带手套，做好防护 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确使用专用工具 | 20 |  |  |
|  |  | 4.盘车、做标记、拆卸螺栓 | 20 |  |  |
|  |  | 5.起吊活塞 | 30 |  |  |
|  |  | 6.活塞椭圆度测量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.活塞天地间隙的测量 | 20 |  |  |
|  |  | 8.活塞裂纹的检查 | 10 |  |  |
|  |  | 9.活塞连杆大端轴瓦拆卸检查 | 20 |  |  |
|  |  | 10.活塞总成的装复 | 30 |  |  |
|  |  | 11.完成后工具的摆放 | 10 |  |  |
| 船舶同步发电机组起动、并车、负荷转移、解列 | 15min | 1.准备工作：启动待并机 | 10 | 200 | 实际电站或者电站模拟器 |
|  |  | 2.口述发电机准同步并车的基本条件 | 30 |  |  |
|  |  | 3.完成手动准同步并车操作及时关闭同步表 | 50 |  |  |
|  |  | 4.完成并车后的负荷分配操作 | 20 |  |  |
|  |  | 5.按要求调节发电机组的油门进行负荷转移操作 | 20 |  |  |
|  |  | 6.完成发电机组的手动解列操作 | 50 |  |  |
|  |  | 7.完成发电机组的停机操作 | 20 |  |  |

五、考试大纲编制说明

1.考试大纲编制原则

旨在考察学生对船舶机舱设备的操作、拆装、故障诊断、运行等方面的能力，遵循专业基础知识和岗位核心能力相结合原则，选取典型专业技能项目，将专业知识融入技能操作，考查技能训练教学效果，考核学生职业岗位工作过程；选取通用知识与技能作为考核项目。

2.考试大纲适用专业

本考试大纲适用于中等职业学校轮机维护与管理专业。

3.教学内容及实施建议

（1）考纲对应教学内容，全面考核中等职业学校轮机维护与管理专业学生在船舶主机及船舶辅机设备方面拆装与检修能力、电气及电控系统方面检查与测量能力以及船舶机械常规保养与维护能力，考试范围及难易程度合理，适用于选拔技术技能人才。

（2）教学实施建议，本次给定的2024年考核项目是中等职业学校轮机维护与管理专业教学内容的一部分，考核项目每年有一定变化；建议中等职业学校依据本专业教学标准，合理匹配理论与实践教学，全面提升学生专业能力及综合素养。

4.技能考试过程

轮机维护与管理专业技能考试采取设备实操方式，时间为15分钟；依据不同技能考核项目综合考察学生安全检查与防护能力、查阅相关资料能力、合理使用工量具能力、操作与检查能力、分析与复检能力以及安全文明作业情况。

5.评价赋分形式

轮机维护与管理专业技能考核为过程性评价，同时注重工作质量，权重合理。